Рекомендации по монтажу на Getz 05г

- Ознакомиться с инструкцией на кузов 03 модельного года.

- Отопитель установить рядом с бачком гидроусилителя руля  на кронштейне из полосок стальных (толщина 2.5-3.5 мм, ширина 20-30 мм). Внимание! Обеспечить зазор между шлангом о.ж. от циркуляционного насоса и опорой двигателя. Бачок гура сдвинуть вперёд примерно на 6 мм (увеличить отверстия в кронштейне, при необходимости изогнуть его). С отопителя снять циркуляционный насос, удлинить кабель (соблюдая полярность).

- Циркуляционный насос установить крыльчаткой вверх на крыле (можно использовать 2 хомута крепления выхлопной трубы). Подключение в жидкостной контур – позади двигателя последовательно с печкой салона. Жидкостной шланг Вебасто поместить в защитную гофру (броня).

- Выхлопную трубу вывести по лонжерону назад поместив в защитные термостойкие кольца (4 шт.). Глушитель выхлопной под днищем.

- Забор топлива – из бака с помощью топливозаборника. Насос – дозатор около топливного бака. Топливная магистраль и жгут на насос-дозатор – по штатным трубкам. Прокладывать топливную магистраль избегая нагрева (от двигателя и т.п.)

- Минитаймер на приборной панели, слева от руля. Подключение климат – контроля – аналогично схемам на предыдущий кузов.

| Наименование | Идент № | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Дистанционное кольцо | 1300697 или 18137 | 4 |
| Топливозаборник | 98605 | 1 |
| Броня на шланг о.ж. | 33047 | 1 |