Отопитель установлен на а\м с автоматической коробкой.

Расположен под капотом справа по ходу. Циркуляционный насос установлен отдельно, кабель удленнён . Кронштейн фиксирует отопитель с 2х сторон . Выхлопная труба выведена под радиатор.

Обязательно ознакомиться с инструкцией по монтажу на а/м с ручной коробкой.

Применяемые дополнительно элементы:

| Название | Идент. № | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Кронштейн (заготовка) | 70937030202 | 1 |
| Броня на шланг о.ж. | 33047 | 1 |
| Шланг о.ж. | 126840 | 1 |
| Соединительная штуцер | 66934 | 1 |
| Тепловая защита на выхлоп | 92168 | 1 |
| Кольцо дистанционное на выхлоп | 130697 или 18137 | 3 |