НА SRX:

Внимание:

Отключить аккумулятор, топливный бак – пустой!

Отопитель возле правой фары, за декоративной решеткой, крепиться на балку, для жесткости – растяжки.

Выхлоп – с глушителем – вниз используя дистанционное кольцо.

Помпа снимается, устанавливается внизу за подкрылком правого колеса. Подкл. К жидкостному контуру – последовательно от термостата – помпа – отопитель – на печку салона. Шланг в броню.

Предохранители, реле, шунт – на правой арке возле моторного щита (из салона протянуть доп. Провод 5мм2 от доп. Реле с управлением от 15 клеммы к шунту 1,8 Ом). Вход в салон – под коробкой предохранителей, аккумулятором там же.

Таймер – слева от руля, телестарт – за щитком возле водительской двери, антенна на лобовое.

Топливо – по штатным трубкам и в штатной броне. Дозатор – на лонжерон. Снять топливный бак (около 3х часов) :

- снять глушитель (без катализатора)

- снять кардан + муфту на редукторе

- выкрутить болты крепления подрамника передние, задние – ослабить

- отключить все трубки и провода от бака

- снять бак

- установить Топливозаборник в крышку топливного насоса

Дополнительные элементы:

| Топливозаборник | 98605 | 1шт |
| --- | --- | --- |
| Броня на шланг ож | 64568 | 1 |
| Дистанционное кольцо | 1300697 | 1 |
| Шунт (добавочное сопротивление) 1,8 ОМ | 32504 | 1 |
| Клапан 8мм (при завоздушивании) | 88837 | 1 |