Отопитель устанавливается под аккумулятор. Монтаж плотный особое внимание – к установке блока отопителя (зазор под отопителем для масляной трубки), прокладке шлангов, выхлопной системе . Помпа отдельно на патрубке 900, жгут удленнить на 15 см. кронштейн штатный на 2 заклёпки в лонжерон + растяжка на штатную вварную гайку М6. отопитель устанавливается под углом для компенсации хода двигателя. Для сверления отв. под заклепки – снять вентилятор радиатора. Кронштейн под аккумуляторной пластиной немного смять, для его крепления (вторая точка) использовать штатную вварную гайку массы. В аккумуляторной пластине пересверлить отверстия. На втягивающем реле стартера перевернуть клемму силового провода, подвязать проходящий рядом жгут проводов к трубке масляного щупа. Жидкостной контур – шланги в броню, (исп. 1 шланг) слить около 3л антифриза. На двигателе подключение к верхнему штуцеру.  Выхлопной глушитель под радиатором, трубка S образной формы термозащита – 2 кольца (напротив масляного шланга) и тепловой рукав. Топливо – заборник в бак, дозатор возле бака. Климат- контроль по шунту. Проход в салон через штатное резиновое уплотнение (справа по ходу). Снять перчаточный ящик (на саморезах).

Расходные материалы.

| Добавочное сопротивление | 28817 или 32504 | 1 шт |
| --- | --- | --- |
| Кольцо на выхлоп | 1300697 или 18137 | 2 шт |
| Защита выхлопной трубы | 64568 | 1 шт |
| Защита жидкостных шлангов | 9012112В | 1 шт |